产品概念：

磁力轮又叫磁齿轮或磁传动轮，是利用磁铁的吸力和斥力相互作用的原理，非接触的动力传递装置。

工作原理：

磁齿轮是在洁净的环境下，不允许细微杂质的LCD、PDP、PCB、OLED、SOLARCELL等生产线上以非接触状态驱动的产品。可替代依靠摩擦来驱动的机械式齿轮。

磁力轮可从根本上杜绝使用以往机械式齿轮时产生的颗粒的问题。此外，使用特性优异的钕铁硼永磁铁，最大的优点表现在，动力传递能力高，无噪音以及无需更换部件，可半永久使用。解决了即使出现非正常性负荷，也不会造成任何损伤的问题。

应用范围：

磁力轮从大型机器到真空机器、电子产品、化学、医药、食品等广阔的领域，有着广泛的应用。

产品分类：

按磁力轮的材料生产工艺可分为：烧结型和粘接型 烧结型是由钕铁硼原料，通过抽真空，高温加热成型，然后经过一些复杂的生产工序，加工成我们所需的规格。而粘结型是直接注塑成型，生产周期快，比较经济实用，但磁力会稍弱于烧结磁力轮， 如果按传动方向划分，磁力轮可分为直交传动、平行传动、锥传动。

另外，磁力传动除磁力轮产品外，还有另外一种比较常见的产品---磁力联轴器。也是非接触式传动动力的一种方式，主要应用在化学、医药、真空等需要密封传动的场所。 可以把动密封转化为静密封，磁力联轴器可以隔着隔离罩，把动力向另一密封空间。磁力联轴器可分为对联（即平面联轴器）和套联。

选型方法：

1、选择传动方向

2、选择产品类型

3、根据工件大小和传送距离计算数量

4、计算负载扭矩

5、根据每个所需的负载扭矩选择外形尺寸

6、根据轴的大小选择内径尺寸

注意事项：

1、推荐两磁齿轮的间隙为0.5mm。为防止接触，间隙最好在0.3mm以上。

2、不能对磁铁部分进行追加加工，不然可能造成磁铁碎裂。

3、两个磁齿轮靠近时，避免相互撞击，较强的冲击，可能导致磁齿轮损坏。

公司厂家

北京磁运达厂家主要致力于钕铁硼磁性产品的生产与销售的，厂家专业于磁力传动产品的研发和生产。公司有着先进的生产设备及技术，产品主要市场为大陆地区、台湾及日韩。

目前，公司设有苏州办事处（苏州市工业园区唯亭镇，联系人-魏经理 电话：177 1515 7172）和  东莞办事处（东莞高明万江区，联系人- 高经理 电话：13021982233）用来服务华东地区和华南地区。